# KỊCH BẢN QUAY DATA — MODULE P1

## Nhận Ra Người Quen Sau Khi Mất Dấu

Mục tiêu: Nhận diện lại người quen khi đi qua góc khuất (vùng chết) giữa các camera.

## I. CHUẨN BỊ & SETUP (CHECKLIST)

### 1. Setup Camera & Khu vực

- Xác định Vùng chết: Đi thử qua hành lang, tìm đoạn cả 2 camera không thấy. Dùng băng dính dán đánh dấu 2 đầu:

  - Vạch 1: Vừa mất khỏi Camera 1.

  - Vạch 2: Vừa xuất hiện lại ở Camera 2.

- Quy tắc Camera: Bắt buộc cố định, không xê dịch trong suốt buổi quay.

### 2. Vật liệu & Trang phục

- Diễn viên: 2 người A và B, mặc áo màu khác biệt rõ rệt( người A áo đen, người B áo trắng)

## II. CHI TIẾT CÁC CẢNH QUAY

### 1. Data 1 Đăng ký (Enrollment) — Dạy hệ thống ghi nhớ A và B

Mục đích: Cung cấp "ảnh thẻ" đa góc độ của A và B để hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu.

- Cảnh 1 (A — Cam 1): A đứng trước Camera 1 (cách 2–3m). Xoay lần lượt:

  - Mặt thẳng (5s) → Quay trái 90° (5s) → Quay lưng (5s) → Quay phải 90° (5s).

- Cảnh 2 (A — Cam 2): A lặp lại đúng 4 hướng như Cảnh 1, đứng trước Camera 2.

- Cảnh 3 (B — Cam 1): B lặp lại đúng 4 hướng như Cảnh 1, đứng trước Camera 1.

- Cảnh 4 (B — Cam 2): B lặp lại đúng 4 hướng như Cảnh 1, đứng trước Camera 2.

### 2. Data 2 Đi qua vùng chết — Kiểm tra mất dấu ngắn

Mục đích: Bài test cơ bản — Nhân vật biến mất khỏi camera vài giây rồi xuất hiện lại. Hệ thống phải nhận ra đó vẫn là người cũ.

- Cảnh 5 (Nhân vật A):

  - A đi bộ bình thường từ tầm nhìn Cam 1 → Đi vào vùng chết → Đi hết vùng chết (2–5 giây, không dừng) → Xuất hiện ở Cam 2 → Đi thêm 2 bước rồi dừng.

  - Thao tác: Lặp lại 4 lần liên tiếp (đi qua đi lại), không nghỉ giữa các lần.