# Kịch bản quay data — Module P2

Chọn ra 1 phòng để quay, mỗi phòng lặp lại 3 loại data: Calib (4 cảnh), 1 người (5 cảnh, có 1 cảnh ngã), nhiều người (4 cảnh, có 1 cảnh ngã) => tổng 26 cảnh (1 phòng × 13 cảnh x 2 cam)

## Lưu ý set up cam

- Xác định vùng chồng lấn — đứng thử ở vài góc phòng, xem cả 2 camera có cùng thấy không. Việc này quyết định nên dán 4 điểm calib ở đâu và chọn vị trí các cảnh nhiều người/ngã ở đâu.

- Đảm bảo thấy chân

## Lưu ý khi quay

- 2 camera bắt đầu quay cùng lúc, quay liền 1 thể không dừng, cắt cảnh sau khi quay xong.

## Vật liệu và trang phục

- Vật liệu: 1 cuộn băng dính giấy màu (dễ thấy trên sàn), 1 thước dây ≥5m, giấy + bút ghi chú.

- Nệm/thảm lót sẵn ở khu vực có cảnh ngã (Data 2 Cảnh 5, Data 3 Cảnh 5) — bắt buộc, có động tác ngã thật.

- 2 người diễn (A, B), mặc áo màu khác biệt rõ (A mặc áo đen, B mặc áo trắng)

- A: chiều cao 1m77, B chiều cao 1m82

# BẮT ĐẦU CÁC CẢNH QUAY

(LƯU Ý: Data Calib (mỗi phòng) mới cần quay ô vuông để lấy toạ độ. Data 2, 3 vì đã lấy toạ độ nên chỉ cần camera đã cố định — không cần quay lại ô vuông.)

## 1. Data Calib — dạy máy tính đổi pixel ảnh sang mét thật

Mục đích, giải thích lại thật đơn giản: máy tính chỉ nhìn thấy pixel trên ảnh, không tự biết pixel đó tương ứng bao nhiêu mét ngoài đời. Cách dạy nó: cho nó biết trước 4 vị trí — "điểm này ở pixel (x,y) trên ảnh, và ngoài đời nó cách góc phòng đúng bằng này mét". Biết đủ 4 cặp như vậy, máy tính tự suy ra công thức cho mọi điểm còn lại trong phòng.

Bước 1 — Chọn điểm gốc. Chọn 1 góc phòng dễ nhớ (ví dụ chân tường gần cửa) làm điểm gốc, gọi là Điểm A. Dán 1 miếng băng dính nhỏ ngay tại đó để làm điểm A.

Bước 2 — Đo và dán 3 điểm còn lại B, C, D, tạo thành 1 hình vuông trên sàn. ( hình vuông 0.7m)

Bước 3 — Chọn vị trí 4 điểm sao cho: trải rộng ra, nằm trong vùng cả 2 camera cùng thấy — không dồn cả 4 điểm vào 1 góc nhỏ.

Bắt đầu quay, 4 cảnh (mỗi cảnh = đứng lên 1 điểm):

- Cảnh 1 — Đứng 2 chân sát nhau, ngay đúng vị trí Điểm A, giữ yên 3 giây.

- Cảnh 2 — Di chuyển sang Điểm B, đứng yên 3 giây.

- Cảnh 3 — Di chuyển sang Điểm C, đứng yên 3 giây.

- Cảnh 4 — Di chuyển sang Điểm D, đứng yên 3 giây.

## 2. Data một người — kiểm tra sai số hệ thống

Mục đích: chỉ 1 người, nên đáng lẽ 2 camera phải "tính" ra đúng 1 vị trí. Nếu lệch, đó là sai số tự nhiên cần biết trước khi đặt ngưỡng.

5 cảnh quay:

- Cảnh 1 — A đứng gần phía Camera 1, giữ yên 3 giây.

- Cảnh 2 — A đứng gần phía Camera 2, giữ yên 3 giây.

- Cảnh 3 — A đứng chính giữa vùng cả 2 camera cùng thấy, giữ yên 3 giây.

- Cảnh 4 — A đi bộ tự do qua lại trong vùng chồng lấn khoảng 30 giây (không cần đứng yên, đi liên tục).

- Cảnh 5 — A ngã trong vùng chồng lấn, giữ nguyên tư thế nằm 3 giây sau khi ngã xong. Mục đích: xem khoảng cách chiếu giữa 2 camera (cùng 1 người) có tăng bất thường ngay lúc ngã so với Cảnh 1-3 hay không — bbox đổi dạng đột ngột lúc ngã có thể làm điểm chân bị lệch khỏi vị trí chân thật. (Lưu ý an toàn: dùng nệm/thảm lót sẵn, ngã có kiểm soát, không ngã thật lực.)

## 3. Data nhiều người — kiểm tra khả năng phân biệt (quan trọng nhất)

Mục đích: đây là bài test thật sự của P2 — hệ thống có phân biệt đúng 2 người khác nhau, kể cả khi họ đứng gần nhau hoặc 1 người bị che khuất.

5 cảnh quay:

- Cảnh 1 — A và B đứng cách nhau khoảng 1-1,5 mét, giữ yên 5 giây.

- Cảnh 2 — A và B đứng/ngồi sát nhau nhất có thể xảy ra thật (ngồi chung ghế, đứng cạnh nhau ở bàn), giữ yên 5 giây.

- Cảnh 3 — A đứng ở vị trí bị vật cản (tủ/cửa/bàn) che khuất khi nhìn từ 1 trong 2 camera, camera còn lại vẫn thấy rõ, giữ yên 5 giây.

- Cảnh 4 (quan trọng nhất) — A ngã trong khi B đứng yên gần đó (~1-1,5m), giữ nguyên 3 giây sau khi A ngã xong. Mục đích: kiểm tra global ID của A và B có bị lẫn lộn ngay lúc A vừa ngã hay không — đúng kịch bản "1 người đứng, 1 người nằm" cần phân biệt đúng ID để Temporal Rule Detector gán đúng trạng thái ngã cho đúng người.